ESP32 SHIELD

Índice

OBJETIVO	3

CARACTERÍSTICAS	3

DIAGRAMA DE BLOQUES	4

ESQUEMÁTICO	4

DISEÑO PCB	7

Capa Frontal (GND)	8

Capa Trasera (VCC)	8

ESQUEMA 3D	9

# OBJETIVO

Desarrollar una tarjeta de pruebas con conexión a diferentes módulos para realizar mediciones y leerlas con la placa ESP32

# CARACTERÍSTICAS

- Alimentación directa a través de pines GND y VCC.

- ESP32 se conecta solamente a los sensores.

- Pines de GND de ESP32 van conectados a GND de la PCB.

- 4 orificios pasantes para añadir algún soporte o sujeción.

- Fila de 10 pines para alimentación.

- Fila de 10 pines para GND.

- Incluye conexión a módulos por medio de conectores pin header macho de ángulo recto de una sola fila. Estos módulos son: sensor de corriente, sensor LDR, sensor de temperatura, servomotores, lector de MicroSD, sensor RTC y sensor DTH11.

# DIAGRAMA DE BLOQUES

ESP32

ACS712

LDR

DS18B20

Servomotores

MicroSD

RTC

DHT11

# ESQUEMÁTICO

| COMPONENTE |  | PIN | GPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor de corriente 1 |  | 2 | 36 |
| Sensor de corriente 2 |  | 4 | 34 |
| LDR |  | 5 | 35 |
| Sensor de temperatura 1 |  | 9 | 26 |
| Sensor de temperatura 2 |  | 10 | 27 |
| Servomotor 1 |  | 11 | 14 |
| Servomotor 2 |  | 13 | 13 |
| Micro SD | MOSI | 16 | 23 |
|  | MISO | 21 | 19 |
|  | SCK | 22 | 18 |
|  | CS | 23 | 5 |
| RTC | SCL | 17 | 22 |
|  | SDA | 20 | 21 |
| DHT11 |  | 28 | 15 |

Además, hay 2 conexiones que requieren de resistencias para su correcto funcionamiento

El sensor LDR necesita una resistencia de pull down de 10 kΩ

Los sensores de temperatura hacen uso de la conexión 1-Wire por lo que requieren de una resistencia de pull up de 4.7 kΩ entre Vcc y Vq para que funcione correctamente.

# DISEÑO PCB

El diseño de la PCB cuenta con un plano de tierra en la capa superior y un plano de alimentación en la capa inferior, por lo que las pistas necesarias corresponden solo a los módulos y estas van solo por la pista superior.

Se incluye serigrafia para cada conjunto de módulos y para los pines más relevantes. Las medidas son 10x7cm

## Capa Frontal (GND)

## Capa Trasera (VCC)

# ESQUEMA 3D

Junto al diseño 3D de la PCB se agregaron los modelos 3D de la placa ESP32 en su versión de 30 pines y 4 tornillos M3 ISO 7380 de 3.2 mm